附录F

（资料性）

制图一般性规定

# 1.适用范围

本规范适用于《云南省林木采伐技术规程》中的成果图制作，本《规程》规定了伐区调查设计说明书编制中图件种类、制图数据基础、空间参照系统、图纸比例及幅面、图件要素内容等内容。

# 2.规范性引用文件

LY/T 1821 林业地图图式；

## GB/T 15968 遥感影像平面图制作规范

# 3.图件制作

伐区调查设计说明书图件：主要包伐区地理位置示意图、伐区调查现状图、伐区调查设计图、伐区更新造林设计图等。

# 4.空间参照系统

所有规划图件的平面坐标系采用“2000国家大地坐标系”；高程系统采用“1985国家高程基准”；投影系统采用高期-克吕格投影；分带采用国家标准分带。

# 5.图纸比例及幅面

根据不同图种的用途选择合适的比例尺。

伐区地理位置示意图作为文本插图，便于直观了解项目区范围的空间布局和行政区划，采用A4幅面。伐区调查设计图、伐区更新造林设计图根据实际情况幅面采用A4或A3图纸。

- 6.伐区地理位置示意图

伐区地理位置示意图至少包括村级以上行政界线（含村级界线）；自然保护地界线、国营林场等其它林业经营单位界线；公路、铁路、河流、水库和湖泊、主要山峰、特殊高程点、主要居民点、小地名等自然地理信息数据以及伐区区位置范围。

# 7.伐区调查现状图

现状图应标注小班号、地类（或森林类型），并在空白处注记简易小班因子表；底图为带等高线的地形图或经校正的高清卫星影像图（航片）；应标注比例尺、调查单位、调查日期和人员、绘图日期和人员。

# 8.伐区调查设计图

伐区调查设计图底图、比例尺、现状区划应与现状图一致。设计图必须标注以下内容：

a) 区划界线及伐区编号；

b) 重要生态敏感区及保护野生植物位置；

c) 主要山脉、河流、道路、居民点等；

d) 运材岔线、集材道种类、位置、长度，装车场（楞场）、机库、油库和其他主要设施的位置、面积等；

e) 采伐小班注记，包括编号、优势树种、采伐（作业）方式、面积、蓄积量、出材量。

# 9.伐区更新造林设计图

伐区更新造林设计图应包含更新地点、更新树种、更新时间、更新前地类和前茬树种等信息。