- 附录C   制图一般性规定

- 适用范围

本规范适用于《云南省林木移植技术规程（试行）》中的成果图制作，本规范规定了林木移植方案编制中图件种类、制图数据基础、空间参照系统、图纸比例及幅面、图件要素内容等内容。

- 规范性引用文件

LY/T 1821—2009 林业地图图式；

GB/T 15968 遥感影像平面图制作规范

- 图件制作

林木移植方案图件：主要包括项目区位置示意图、林木采挖现状图、林木移植（假植）规划布局图等。

- 空间参照系统

所有规划图件的平面坐标系采用“2000国家大地坐标系”；高程系统采用“1985国家高程基准”；投影系统采用高期-克吕格投影；分带采用国家标准分带。

- 图纸比例及幅面

根据不同图种的用途选择合适的比例尺。

行政区划（位置）图作为文本插图，便于直观了解项目区范围的空间布局和行政区划，采用A4幅面。林木采挖现状图、林木移植（假植）规划布局图根据实际情况幅面采用A3图纸。

6. 项目区位置示意图

项目区位置示意图至少包括村级行政界线（含村级界线）；自然保护地界线、国营林场等其它林业经营单位界线；公路、铁路、河流、水库和湖泊、主要山峰、特殊高程点、主要居民点、小地名等自然地理信息数据以及项目区位置范围。

7. 林木采挖现状图

林木采挖现状图主要反映林木采挖地位置、林木位置等情况。此图至少包括：行政界线（村小组以上行政界线）、项目区范围、林木采挖位置（林木空间分布位置）等信息。

8. 林木移植（假植）规划布局图

林木移植（假植）规划布局图主要反映林木移植（假植）规划布局情况。此图至少包括：行政界线（村小组以上行政界线）、林木移植（假植）位置区域等信息。